亚磷酸安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：     亚磷酸

化学品英文名称：     phosphorous acid

企业名称：           山东科煜化工科技有限公司

地    址：           山东省淄博市高新区

邮    编：           255000

电子邮件地址：       keyuchem@126.com

联系电话：            0533-7509190

传真号码：            0533-7509190

企业应急电话：        0532-83889090

产品代码：            2611120701

产品推荐用途：   可用于农药原料或溶剂

产品限制用途：   禁止与强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物相配

第二部分 危险性概述

物理化学危险： 有强吸湿性和潮解性，易溶于水和醇。空气中缓慢氧化成正磷酸。180℃分解为磷化氢和正磷酸。有腐蚀性。

健康危害： 本品对呼吸道有刺激性。眼接触可致灼伤，造成永久性损害。皮肤接触可致重灼伤。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

GHS危险性类别：皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,急性毒性-经口-4,

标签要素：

象形图：

警示词：  危险

危险信息： 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

防范说明：

预防措施： 佩戴劳动防护用品接触

事故响应： 按照环境事故应急预案启动事故响应级别

安全储存： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。

废弃处置： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第三部分 成分/组成信息

物质 □		            	混合物 √

| 危险组分 亚磷酸 | 浓度，50% | CAS No. |
| --- | --- | --- |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸    入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响： 本品对呼吸道有刺激性。眼接触可致灼伤，造成永久性损害。皮肤接触可致重灼伤。

对施救者的忠告：    紧急处理后立即送医院就医

医生的特别提示：                  无

及时的医疗护理和特殊的治疗：       无

第五部分 消防措施

灭火方法及灭火剂： 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火

特别危险性：   具有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气

特殊灭火方法：              无

保护消防人员的防护装备：  酸碱工作服

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：  隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：    严禁泄露源进入城市下水道及河流，用沙土进行阻挡隔离，并用液碱进行中和处理，处理后进污水处理系统。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

防止发生次生危害的预防措施：               无

第七部分 操作处置与储存

操作处置：   密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存：   储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：        1mg/m3

监测方法：             钼酸铵分光光度法

生物限值：             无资料

监测方法：              无                                                 工程控制方法： 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护： 能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

手防护：    戴橡胶耐酸碱手套。                                眼睛防护：      呼吸系统防护中已作防护。

皮肤和身体防护： 穿防酸碱塑料工作服

特殊防护措施： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

| 外观与性状：白色或淡黄色液体 | 气味： 蒜味 |
| --- | --- |
| pH 值： 4 | 熔点/凝固点（℃）： 73.6 |
| 沸点、初沸点和沸程（℃）： 200 | 闪点（℃）： 无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）： 无意义 | 爆炸下限%（V/V）： 无意义 |
| 蒸气压（KPa）： 无资料 | 蒸气密度（空气=1）： 无资料 |
| 相对密度（水=1）： 1.65 | 溶解性： 易溶于水、乙醇 |
| 辛醇/水分配系数： 无资料 | 自燃温度（℃）： 无资料 |
| 分解温度（℃）： 180 | 气味阈值： 无资料 |
| 蒸发速率： 无资料 | 易燃性： 无资料 |
| 临界温度（℃）： 无资料 | 临界压力（MPa）： 无资料 |

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：          受热分解

危险反应：       分解反应

应避免的条件：     暴晒

不相容的物质：     强碱

危险的分解产物：   磷烷、氧化磷。

预期用途：作亚磷酸盐原料，农药中间体以及有机磷水处理药剂的原料

可预见的错误用途：   无数据

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：       LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）

皮肤刺激或腐蚀：    对皮肤有刺激性

眼睛刺激或腐蚀：         对眼睛有刺激性

呼吸或皮肤过敏：        对呼吸道有刺激性

生殖细胞突变性： 性染色体缺失和不分离：黑腹果蝇吸入100 ppm/24H 细胞遗传学分析：仓鼠卵巢8 mmol/L

致癌性：              无资料

生殖毒性：            无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：          无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：         无资料

吸入危害：  长期吸入10.6mg/m3，使血清蛋白含量增加及肝糖元降低

毒代动力学、代谢和分布信息：               无资料

第十二部分 生态学信息

生态毒性：             无资料

持久性和降解性：       无资料

潜在的生物累积性：     无资料

土壤中的迁移性：       无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

—残余废弃物：  根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

—受污染的容器和包装：   按照危险废物委托外部处置

废弃注意事项：       注意防止发生水体污染，参考当地法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：       2834

联合国运输名称：               亚磷酸

联合国危险性分类：             8

包装标志：             腐蚀性物品

包装类别：                 Ⅰ类包装

包装方法：    耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是/否）：        是

运输注意事项：   起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：  法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息

其它重要信息： 填表部门：山东科煜化工科技有限公司安全环保部

填表时间：2019年2月10日

数据审核单位：山东科煜化工科技有限公司

修改说明：第一版