| 江苏天音化工有限公司 | ## MSDS |
| --- | --- |
| 二乙二醇丁醚 | 编制日期：2018-01-25 |

1 化学品及企业标识

中文名：二乙二醇丁醚、二乙二醇单丁醚

英文名：Diethylene glycol monobutyl ether

CAS号：112-34-5

生产商：江苏天音化工有限公司

地址：江苏省宜兴市周铁镇前观（214262）

电话：0510-87551666

传真：0510-87551428

应急电话：

上海化学事故应急咨询服务电话：021-62533429

国家化学事故应急咨询电话：0532-3889090

2 危险性概述

危害性分类：非危险品。

GHS 危险性类别

无资料

GHS  标签要素

危害类型象形图：

危险性说明        ：可燃液体，具刺激性；

吸入、摄入或经皮肤吸收后可引起中毒。对皮肤有刺激作用；

对水生物有毒。

3 成分/组成信息

主要成分          ：纯品

主要用途          ：用作溶剂。

4 急救措施

立即脱掉所有污染的衣服。

皮肤接触          ：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触          ：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入              ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

误服              ：饮足量温水，催吐。就医。

给医治人员的提示  ：控制血液循环系统。

5 消防措施

危险特性          ：可燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

有害燃烧产物      ：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法          ：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6 泄漏应急处理

作业人员防护措施  ：带呼吸防护装置，配备个人保护装备，使人员远离泄漏的地区并且位于上风方向。

环境保护措施      ：不要冲洗到表层水和下水道系统中去，如果产品污染了河流、湖泊或阴沟，请告知有关当局。

泄漏化学品的收容  ：少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7 操作处置与储存

操作处置

技术操作注意事项  ：防止吸入蒸汽和烟雾，在工作室内提供充足的空气流通和排风，远离火源，禁止吸烟。

安全操作注意事项  ：切勿靠近火源，严禁一切烟火，采取防静电生成的措施。

卫生措施          ：远离食品和饮料，休息以前和工作结束时请洗手。避免接触眼睛和皮肤，不要呼吸蒸汽或喷雾。受污染的衣服再次使用前要洗涤。

储存

储存注意事项      ：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

8 接触控制/个体防护

工作场所职业接触限值

中国 MAC(mg/m3)    ：无规定

美国 ACGIH TLV-TWA ：无规定

工程控制          ：生产过程密闭，全面通风。提供洗眼设备。

呼吸系统防护      ：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。高浓度环境中，佩戴自给式呼吸器或长管面具。

眼睛防护          ：戴化学安全防护眼镜。

手防护            ：戴橡胶耐油手套。

其他防护          ：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

9 理化特性

外观与性状       ：无色透明液体，有弱丁基味。

熔点(℃)         ：无资料

相对密度(水=1)   ：0.9553(20℃)

沸点(℃)         ：231

相对密度(空气=1) ：5.58

饱和蒸气压       ：0.023mmHg (20℃)

燃烧热(kJ/mol)   ：无资料

临界温度(℃)     ：无资料

临界压力(Mpa)    ：无资料

辛醇/水分配系数  ：无资料

闪点(℃)         ：78

引燃温度(℃)     ：204

爆炸下限         ：0.85% （182.2℃）

爆炸上限         ：24.6% （135℃）

凝固点           ：无资料

最大爆炸压力(Mpa)：无资料

溶解性           ：与水互溶。

10 稳定性和反应活性

稳定性            ：正常情况下稳定。

聚合危害          ：不聚合

避免接触的条件    ：高温、空气、明火。

11 毒理学资料

食入              ：未有病变，具体症状与酒精相似。

LD50              ：5660 mg/kg(大鼠经口)

12 生态学资料

生态学            ：无资料

13 废弃处置

废弃处置方法     ：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

14 运输信息

国内：无规定

国际（IMO）：无规定

15 法规信息

危险化学品安全管理条例

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消防法

工业场所有害因素职业接触限值  化学有害因素

工业场所有害因素职业接触限值  物理因素

化学品分类和危险性告知通则

16 其他信息

其他信息：信息来源于参考书和文献资料。

编制： 江苏天音化工有限公司

电话： 051087551666