| 成 品 分 析 报 告 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 甲酚红 |  | 规格 | IND | 规格依据 |  | Q/SS·141—2006 |  |
| 英文 | Cresol red |  |  |  |  |  | 检验日期 | 2020.12.13 |
| 分子式 | C21H18O5S |  | 分子量 |  | 382.44 |  | 产品批号 | 20201213 |
| 质 量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称(含量以及杂质含量%) |  | 指标 |  |  |  | 结果 |  |  |
| 外观 PH变色域 最大吸收波长（nm） λ1（PH 6.5） λ 2（PH 8.5） 质量吸收系数（L/cm·g） λ1 α 1（PH 6.5） λ 2 α 2（PH8.5） 乙醇溶解试验 灼烧残渣（以硫酸盐计） 干燥失重 |  | 红棕色粉末 6.5（黄）—8.5（紫） 432—436 571—574 49.0—67.0 100.0—132.0 合格 0.2 3.0 |  |  |  | 红棕色粉末 6.5（黄）—8.5（紫） 433 573 49.16 100.7 合格 0.18 2.2 |  |  |
| 分析者意见： 签章 2021年7月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形检验结果： 复核： |  |  |  |  |  |  |  |  |

沈阳昇源化工有限公司