化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

| 化学品中文名称： | 咔唑 |  |
| --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | carbazole |  |
| 中文名称2： | 9-氮(杂)芴 |  |
| 英文名称2： | dibenzopyrrole |  |
| 企业名称：济南瑞朗化工有限公司 邮 编: 224145; 传 真: 0531-80993178. 企业应急电话：0531-80993178 电子邮件地址：admin@realongchem.com 技术说明书编码: 01 |  |

第二部分 成分/组成信息

纯品√　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 咔唑 |  | 86-74-8 |

第三部分 危险性概述

物理危险：易燃固体。

侵入途径： 吸入

健康危害：对皮肤有强烈刺激性，使皮肤对光敏感。本品本身并未列入具有致癌作用的化合物，但其某些衍生物在动物实验中表现出致癌作用。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品易燃，有毒，具强刺激性。

第四部分 急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

第五部分 消防措施

危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。燃烧时，放出有毒气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| --- | --- |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| TLVTN： | 未制定标准 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 无资料 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

第九部分 理化特性

| 外观与性状： | 无色单斜片状结晶，有特殊气味。 |
| --- | --- |
| pH： | 无资料 |
| 熔点(℃)： | 244.8 |
| 沸点(℃)： | 354.8 |
| 相对密度(水=1)： | 1.10 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.33/323℃ |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | 无资料 |
| 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无资料 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无资料 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件：无资料

聚合危害：不聚合

分解产物：无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：200 mg/kg(小鼠腹腔)、LC50：无资料

第十二部分  生态学资料

| 生态毒理毒性： | 无资料。 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料。 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危化品序号：2440

CAS   NO: 86-74-8

包装类别：Ⅲ类包装

包装标志：易燃固体

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2014年12月1日起施行)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2011年12月31日施行)；
　　中华人民共和国环境保护法(2015年1月1日起施行)；
　　安全生产许可证条例(2014年7月29日起施行)；
　　危险化学品名录（2015年版）。